- Phát hiện khuôn mặt & Cắt vùng ROI

- Sd MediaPipe Face Mesh (468 điểm tọa độ 3D) / YOLO11n-Pose

- Trích xuất vùng ROI

- Trán: lấy vùng nằm giữa 2 lông mày kéo dài lên viền tóc

- Hai bên má: Lấy vùng dưới mắt, tránh môi và gò má

- Cách rPPG hoạt động: Mạng nơ-ron nhận diện khuôn mặt/da mặt sẽ tạo ra mặt nạ nhị phân. Thuật toán rPPG chuyển mặt nạ này thành khung bao nghiêng ôm sát trán/má với 5 tham số: tâm (xc,yc), chiều dài w, chiều rộng h, và góc nghiêng θ

- Chuẩn hóa ROI

Do rBBG trả về hình chữ nhật xoay góc θ -> dùng ma trận biến đổi Affine M để xoay ROI về trục ngang

Sau đó warp hình ảnh để thu ảnh ROI dạng chuẩn w x h

- Thu thập

Với mỗi khung hình tại thời điểm t

|  | ¦R¦: tổng pixel có trong vùng ROI vd: (50,100) -> R=5000 I: cường độ sáng t: chỉ số khung hình Sau N khung hình, kết quả thi được là 3 chuỗi tín hiệu 1D: SR,SG,SB độ dài N SR=[R(1),R(2),R(3),...,R(N)] |
| --- | --- |

- Tách tín hiệu sóng mạch thể tích máu ( BVP) bằng Thuật toán CHROM

CHROM: dựa trên lý thuyết sắc độ, thuật toán này lợi dụng sự khác biệt về độ hấp thụ ánh sáng của huyết cầu (hemoglobin) ở các bước sóng màu khác nhau để triệt tiêu nhiễu chuyển động và ánh sáng

- Đưa các chuỗi R(t),G(t),B(t) qua bộ lọc làm mịn để loại bỏ nhiễu tần số cao của cảm biến camera, thu được Rf,Gf,Bf

- Chia từng kênh màu cho giá trị trung bình động của chính nó trong cửa sổ thời gian để triệt tiêu sự chênh lệch cường độ sáng tuyệt đối:

Rn(t)=Rf(t)μR,Gn(t)=Gf(t)μG,Bn(t)=Bf(t)μB

Trong đó:

- Rf(t),Gf(t),Bf(t): Giá trị màu trung bình tại khung hình t sau khi đã làm mịn sơ bộ.

- μR,μG,μB: Giá trị trung bình của toàn bộ chuỗi màu R,G,B trong cửa sổ thời gian N khung hình

- Rn(t),Gn(t),Bn(t): Tín hiệu màu đã được chuẩn hóa

(Làn da của mỗi người có độ sáng khác nhau (da trắng, da ngăm) và đèn phòng có công suất khác nhau. Công thức này chia giá trị màu cho trung bình của chính nó để đưa các kênh màu về dao động xung quanh giá trị gốc là 1.0 )

- Thuật toán CHROM định nghĩa 2 đường tín hiệu sắc độ vuông góc với hướng phản xạ specular (nhiễu phản xạ bề mặt da):

X(t)=3⋅Rn(t)-2⋅Gn(t)

Y(t)=1.5⋅Rn(t)+1.5⋅Gn(t)-3⋅Bn(t)

Tín hiệu X(t): Kết hợp giữa Đỏ và Xanh lá, nhạy với sự biến đổi huyết áp/mạch đập.

Tín hiệu Y(t): Kết hợp cả 3 kênh Đỏ, Xanh lá và Xanh dương để bắt các biến đổi do chuyển động gương (Specular reflection).

- Tính độ lệch chuẩn σX và σY của hai chuỗi X và Y trong cửa sổ thời gian. Tín hiệu BVP thô SCHROM(t) thu được bằng công thức:

α=σXσY

Trong đó:

- σX (Standard Deviation of X): Độ lệch chuẩn (mức độ biên độ dao động) của chuỗi tín hiệu X trong cửa sổ thời gian.

X=1Nt=1NX(t)

σX=1Nt=1NX(t)-X2

- σY: Độ lệch chuẩn của chuỗi tín hiệu Y (tương tự phía trên)

- α là hệ số cân bằng biên độ

SCHROM(t)=X(t)-α⋅Y(t)

- Đưa SCHROM(t) qua bộ lọc Butterworth Bandpass Filter dải [0.75Hz-2.5Hz] (tương ứng 45-150BPM) để loại bỏ hoàn toàn các dao động ngoài tần số tim đập.

- Tính toán

5.1. Đo nhịp tim

- Cho SCHROM(t) đi qua bộ lọc Butterworth Bandpass Filter dải [0.75-2.5Hz] (tương ứng 45-150BPM).

- Chuyển sang miền tần số bằng FFT, tìm tần số fheart có biên độ lớn nhất trong dải [0.75-2.5Hz].

- Tính chỉ số HR:

HR(BPM)=fheart×60(nhịp/phút)

5.2. Đo nhịp thở

- Cho SCHROM(t) thô đi qua bộ lọc Bandpass Filter dải tần số thấp [0.1-0.5Hz] (tương ứng 6-30nhịp/phút).

- Áp dụng biến đổi Fourier (FFT) lên tín hiệu lọc tần thấp, tìm tần số fresp có biên độ lớn nhất trong dải [0.1-0.5Hz]

- Tính chỉ số RR:

RR(RPM)=fresp×60(lần/phút)